Замовник:Баранинська сільська радаДТП 05/19 ДПТ-2019

ФОП Бобрик Марія Євгенівна

Сертифікат серії АР №003559

ДЕТАЛЬНИЙ ПЛАН ТЕРИТОРІЇ

земельної ділянки для будівництва та облуговування будівель торгівлі в с.Великі Лази, Ужгородського району, Закарпатської області

Том 1

ЗАГАЛЬНА ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Головний архітектор проекту _____________________  М.Є.Бобрик

Ужгород 2019

ЗМІСТ ТОМУ

| Позначення | Найменування | Примітка (№арк.) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
|  | Титульний аркуш |  |
|  | Зміст тому |  |
|  | Склад проекту |  |
|  | Гарантійний запис ГАПа про відповідність проекту діючим нормам і правилам |  |
| Серія АА № 003555 | Кваліфікаційний сертифікат |  |
|  | І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ |  |
| № 17 від 12.10.2018року | Рішення Баранинської сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області |  |
|  | Завдання на розроблення детального плану території |  |
|  | ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА |  |
|  | ПЕРЕДМОВА |  |
|  | 1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ |  |
|  | 1.1. Містобудівнаоцінкатериторії |  |
|  | 1.2. Кількістьбудівель |  |
|  | 1.3. Обсягикапітальногобудівництва |  |
|  | 2.АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ |  |
|  | 2.1. Зонуваннятериторії |  |
|  | 2.2. Зовнішній благоустрій та озеленення |  |
|  | 2.3. Організація дорожнього руху |  |
|  | 3. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ |  |
|  | 3.1. Інженернапідготовкатериторії |  |
|  | 3.2. Заходи з охоронинавколишньогосередовища |  |
|  | 3.3. Інженернезабезпеченнятериторії |  |
|  | 3.3.1. Водопостачання |  |
|  | 3.3.2. Протипожежні заходи |  |
|  | 3.3.3. Каналізація |  |
|  | 3.3.4. Теплопостачання |  |
|  | 3.3.5. Газопостачання |  |
|  | 3.3.6. Електропостачання |  |
|  | 4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ |  |
|  | 5. ДОДАТКИ |  |

СКЛАД ПРОЕКТУ

| Номер тому | Позначення | Найменування | Примітки |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  | ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ, ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА, ДОДАТКИ |  |
|  |  | КРЕСЛЕННЯ |  |
|  | 1 | Схема розташування території в планувальній структурі населеного пункту(району) |  |
|  | 2 | План існуючого використання території. Опорний план. Схема планувальних обмежень М 1:1000 |  |
|  | 3 | Проектний план, суміщений зі схемою червоних ліній та схемою планувальних обмежень М 1:1000 |  |
|  | 4 | Схема інженерних мереж М 1:500 |  |
|  | 5 | Схема інженерних мереж, споруд та вертикальне планування території М 1:500 |  |
|  | 6 | Креслення поперечних профілів вулиць М 1:200 |  |
|  |  | Схеми суміщеної з детальним планом території |  |

МІСТОБУДІВНА ДОКУМЕНТАЦІЯ РОЗРОБЛЕНА ЗГІДНО З ЧИННИМИ НОРМАМИ, ПРАВИЛАМИ, ІНСТРУКЦІЯМИ ТА ДЕРЖАВНИМИ СТАНДАРТАМИ.

Головний архітектор проекту      	М.Є.Бобрик

Ужгород - 2019 р

І. ВИХІДНІ ДАНІ ДЛЯ ПРОЕКТУВАННЯ

ПОГОДЖУЮ:

ФОП Бобрик Марія Євгенівна

КерівникБобрикМ.Є.

ЗАТВЕРДЖУЮ:

Замовник:

Баранинська сільська рада

Сільський голова                 Ю. І.Марусяк

|  |  |  |  | 2019р |  |  |  |  |  |  |  | 2019 р |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

Завдання  напроектування

на  розробкумістобудівноїдокументації

Детальний план території земельної ділянки для будівництва та облуговування будівель торгівлі в с.Великі Лази, Ужгородського району, Закарпатської області

| № п/п | Перелік основних даних та вимог | Основні дані та вимоги |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| 1 | Підстава для проектування | 1. Рішення Баранинської сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області № 17 від 12.10.2018року |
| 2 | Замовник розроблення детального плану | Баранинська сільська рада |
| 3 | Розробник розроблення детального плану | архітекторБобрик М.Є. кваліф. сертифікат АА № 003559 |
| 4 | Строк виконання детального плану | Три місяці |
| 5 | Кількість та зміст окремих етапів виконання роботи | В один етап. Одностадійне. Детальний план території |
| 6 | Строк першого та розрахункового етапів проекту | ІV-й кв.квартал 2019 року-І-й кв.2020 року |
| 7 | Мета розроблення детального плану | - визначення параметрів забудови окремих земельних ділянок - визначення містобудівних умов та обмежень в разі відсутності плану зонування |
| 8 | Графічні матеріали із зазначенням масштабу | Схема розташуваннятериторії М 1:1000 План існуючого використання, суміщений з опорним планом М 1:500 Проектний план М1:500, суміщений з планом червоних ліній та схемою планувальних обмежень. Схема організації руху транспорту та пішоходівМ1:500, |
| 9 | Склад текстових матеріалів | 1.Зміст матеріалів детального плану 2. Склад 3.Вихідні дані для проектування 4.Пояснюювальна записка щодо території за функціональним використанням та характеристика території 5. Основні техніко-економічні показники |
| 10 | Перелік основних техніко-економічних показників | Згідно п. 6.1.19 (додатку В) ДБН Б.1.1-14:2012; |
| 11 | Особливі вимоги до забудови, інженерного обладнання, організації транспорту, пішоходів. | Уточнення червоних ліній вулиць та ліній регулювання забудови Передбачити організацію транспортного і пішохідного руху відповідно до ДБН Б.2.2-12-2019 «Планування та забудова територій» |
| 12 | Вимоги до використання геоінформаційних технологій при розробленні окремих розділів схеми планування та їх тиражуванні | При розробленні ДПТ виконувати документацію у цифровій формі із застосуванням технологій САПР сумісних з основними ГІС-системами для майбутньої передачіматеріалів в містобудівний кадастр. Забезпечити розшарування інформації по окремих шарахдля містобудівного кадастру. Шарами повинна бути виділена інформація щодо меж, забудови, транспортної інфраструктури та червоних ліній, інженерних мереж, тощо |
| 13 | Перелік вихідних даних для розроблення детального плану, що надаються замовником у т.ч. топогеодезична основа | 1. Завдання на проектування. 2. Рішення Баранинської сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області № 17 від 12.10.2018року 3. Топографо-геодезична основа в цифровій та паперовій форміМ1:500;з нанесенням рельєфу та інженерних мереж |
| 14 | Необхідністьпопередньогорозглядузамовником детального плану | Не передбачено |
| 15 | Вимоги щодо державних інтересів | Не передбачено |
| 16 | Вимоги з цивільної оборони (за окремим завданням) | Не передбачено |
| 17 | Перелік додаткових розділів та графічних матеріалів (із зазначенням масштабу), додаткові вимоги до змісту окремих розділів чи графічних матеріалів (за наявністю) | Не вимагається |
| 18 | Перелік та кількістьдодатковихпримірниківграфічних та текстовихматеріалів, форма їхпредставлення | Згідно п. 7.6 ДБН Б.1.1-14:2012 |
| 19 | Формат представлення для матеріалів, які передаються на магнітних носіях | Формати: pdf/dwg/doc |
| 20 | Основні вимоги до програмного забезпечення, в тому числі геоінформаційних систем та технологій | Згідно діючих норм та вимог. |
| 21 | Додаткові вимоги | Врахувати сейсмічність регіону – 7балів |

Примітка: невід’ємною частиною завдання на розроблення детального плану території є копія фрагменту затвердженої містобудівної документації з нанесенням контуру території детального плану, яка підписується керівником відповідного органу містобудування та архітектури.

| Начальник відділу містобудування та архітектури Ужгородської районної державної адміністрації |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Г.М. Денис |
|  |  | М.П. (Підпис) |  |  | (ПІБ) |

| Розробив,генеральний проектувальник |  |  |  | Головнийархітектор проекту |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | (сертифікат АА№003559) |

|  |  |  |  | М.Є.Бобрик |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| М.П. |  | (Підпис) |  | (ПІБ) |

ІІ. ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

ПЕРЕДМОВА

Проект детального планування території виконаний з метою деталізації архітектурно-планувальних рішень та раціонального розташування

земельної ділянки для будівництва та обслуговування будівель торгівлі в с.Великі Лази, Ужгородського району, Закарпатської області

- Детальний план території вс. Великі Лази, в районі вулиці Вознесенської с.Великі Лази в межах населеного пункту, на території Баранинської сільської ради розробленоФОП Бобрик М.Є. сертифікат серія АА№003559 від  01.12.2016р. на підставі таких даних:

завдання на проектування

Рішення  Баранинської сільської ради, Ужгородського  району Закарпатської області за№ 17 від 12.10.2018року «Про надання дозволу на розроблення детального плану території;

топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань, виконаних у М 1:500 в 2019 році;

викопіювання з генплану населеного пункту с.Великі Лази

В проекті враховані вимоги ст. 17, 19, 20, 21, Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», Наказу міністерства регіонального розвитку будівництва та житлово-комунального господарства України «Про затвердження Порядку розроблення містобудівної документації» від 16.11.2011 N 290, ДБН Б.2.2-12:2019 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14:2014 «Склад та зміст детального плану території».

1 .ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ

1.1. Містобудівна оцінка території,

Земельна ділянка, площею 0.0218газнаходиться в межах селаВеликі Лази, вул.Вознесенська б/н уцентральній частині населеного пункту

На даний час на земельна ділянка знаходиться заклад торгівлі.

1.2. Кількість будівель

Прогнозована кількість запроектованихбудівель – провести будівництвооднієї будівлі  громадської забудови, для ведення підприємницької діяльності в галузі торгівлі, стоянки для тимчасового паркування л/а,провести благоустрій території.Відсоток забудови розрахований на основі площі території, що виокремлений від санітарно-захисних зон інженерних мереж і складає – 40% від існуючої території

;

Площа території – 0.0218га площа забудови - складає 95.0 м2.

Земельні ділянки, що знаходяться поруч існуючі, їх територія забудованітаоблаштована

1.3. Обсяги капітального будівництва

1.3.1.Будівництво,реконструкціяіснуючих будівель.

Площа ділянок згідно з завданням на проектування орієнтовно - 0,0218 га.

Передбачено будівництво торгових приміщень , автостоянок для автотранспорту,загальна площа земельної ділянок0,0218га,площа забудови- 95,0м2, площа мощення, 56,0м2, загальна площа будівлі – 93,6 м2, площа озеленення – 69,0м2, заплановано 2-автостояноки для тимчасового зберігання л/а, будівлі ІІІ ступеня вогнестійкості.

2. АРХІТЕКТУРНО-ПЛАНУВАЛЬНЕ РІШЕННЯ

2.1. Зонування території

Планувальна організація проектованої території зумовлена сформованим середовищем, (громадський центр села)при врахуванні санітарно-гігієнічних, охоронних, протипожежних, технологічних вимог та існуючою вулично-дорожньою мережею.

Врахування всіх природних та інженерно-технічних чинників дало змогу закласти проектне утворення, планування території, оптимальних розмірів з додержанням вимог щодо їх площі.

2.2. Зовнішній благоустрій та озеленення

З метою формування завершеної забудови передбачається обладнання території інженерними комунікаціями та її благоустрій, озеленення вулиці та  освітлення, встановлення контейнерів для сміття.

2.3. Організація дорожнього руху

Категорію вулиць і доріг призначити відповідно до класифікації таблиці 7.1 ДБН Б.2.2-12:2018  «Планування і забудова територій»,  та ДБН Б.1.1-14:2012 «Склад та зміст детального плану території», вулиці і дороги місцевого значення.

Розрахункова швидкість транспорту по території прийнята 5 км/год.

3. ЗАХОДИ З ОХОРОНИ НАВКОЛИШНЬОГО СЕРЕДОВИЩА І РАЦІОНАЛЬНОГО ВИКОРИСТАННЯ ПРИРОДНИХ РЕСУРСІВ

3.1. Інженерна підготовка території

Схему інженерного підготовлення території розроблено на основі топографічної зйомки. Суцільні горизонталі проведені через 0.5м. Система висот Балтійська.

Інженерне підготовлення території здійснюється з метою поліпшення гігієнічних умов, підготовки території земельної ділянки для будівництва та облуговування будівель торгівлі в с.Великі Лази, Ужгородського району, Закарпатської області, вирівнювання поверхні ділянок по проектним відміткам, тобто «вертикальне планування», що безпосередньо пов’язано з організацією поверхневого стоку дощових і талих вод. Схему розроблено з урахуванням інженерних та архітектурно планувальних вимог, суміщено з детальним планом території.

Рельєф місцевості по території рівномірний, з ухилом ділянки з південного заходу на північний схід, без значного ухилу по ділянці.

Схему інженерного підготовлення території було виконано за принципом максимального збереження існуючого рельєфу, для зменшення об’ємів робіт при будівництві.

Проектом інженерного підготовлення території було передбачено відведення дощових та сніготалих вод, на прилягаючий рельєф і влаштування проїзних частин по ділянці. Передбачено укладання бордюрного каменю та плитки тротуарної, для захисту кромки проїзної частини і запобігання руйнування її від дії транспортних засобів. В місцях перетину проїзних частин вулиць з канавою, необхідно передбачати водоперепускні залізобетонні труби, діаметр та довжини яких визначаються згідно розрахунків на послідуючих стадіях проектування.

Поздовжні ухили проїзду запроектовано в межах від 2‰ до 3‰.

Поперечні профілі проїзду запроектовані вуличного типу (з бордюром) шириною полоси проїзної частини 3,0 м.

3.2. Заходи з охорони навколишнього середовища

З метою поліпшення санітарно-гігієнічних характеристик стану повітря, ґрунтів, підземних та поверхневих вод території, проектом пропонується ряд заходів.

Проектом непередбачається інженерна підготовка території, яка запобігає підтопленню рельєфу та забезпечує відведення поверхневих вод на прилеглу територію. У місцях, що підлягають забудові, є необхідним зняття родючого шару землі з метою використання його для рекультивації малопродуктивних ґрунтів при створенні газонів, квітників, тощо.

Періодичне вивезення сміття здійснюється у місця, на полігони зберігання побутових відходів.

Передбачається висадка зелених насаджень на території ділянки для озеленення території вулиць.

3.3. Інженерне забезпечення території

Розділ виконаний у вигляді схеми, де подані принципові рішення інженерного забезпечення території.

3.3.1. Водопостачання

Існуючий стан

На час складання проекту,проектна територіяв с.Великі Лази Ужгородського району забезпечена централізованою системою водопостачання.

Проектні пропозиції

Проектом передбачено подальшийшляхпідключеннядо водогону, діаметр труби передбачити-32мм.

3.3.2. Протипожежні заходи

Для протипожежної безпеки будівель, що проектуються, передбачається використання пожежного депо, що знаходиться в м. Ужгород.

Витрата води на зовнішнє пожежогасіння на території, що проектуються, та кількість одночасних пожеж прийнято згідно з таблицями 5 та 6 СНиП 2.04.02-16. Витрата складає 10,0 л/с на одну пожежу, а кількість одночасних пожеж – 1 шт.

Внутрішнє пожежогасіння будівлі не передбачається (СНиП 2.04.01-16, пункт 6.5).

Розрахунковий час гасіння пожежі – 3 години (пункт 2.24 СНиП 2.04.02-84, пункт 6.10 СНиП 2.04.01-85).

Протипожежний запас води з урахуванням тригодинного гасіння однієї зовнішньої пожежі пропонується забиратиізпожгідранта на ділянці. На подальших стадіях проектування пропонується перевірити достатність їх дебету. При необхідності передбачити реконструкцію чи будівництво нових.

3.3.3. Каналізування

Передбачено підключення до існуючої мережі

Проектні пропозиції

Проектом пропонується  підключення до мережі водовідведення на власній земельній ділянці

3.2.4. Теплопостачання

- Проект теплопостачаннязапроектованих будівель замовити в проектній організації з відповідним сертифікатом.

3.2.5. Газопостачання

Не передбачено

3.2.6. Опалення

Проект опалення будівель від електричного модуля обігріву  замовити в проектній організації з відповідною ліцензією, попередньо узгодивши з власником.

Політика енергозбереження

Висока надійність роботи системи енергопостачання є однією з вирішальних умов забезпечення ефективної життєдіяльності поселення.

Основними заходами з економії тепла є:

вжиття заходів зі своєчасного запобігання аварій і інших порушень у роботі системи теплопостачання. Це дасть можливість уникнути матеріальних витрат на ліквідацію наслідків аварії;

введення жорсткої системи контролю за споживанням і обліком спожитого тепла на кожному об’єкті;

упровадження заходів, які сприяють зменшенню витрат тепла на опалення, за рахунок застосування нових матеріалів, які зберігають тепло в будинках, впровадження нових систем теплоізоляції;

упровадження високо економічного теплового обладнання з високим коефіцієнтом корисної дії;

упровадження нових технологій, що дозволяють заміну на інші види палива (відходи сировини, біогаз, тощо).

3.2.6. Електропостачання

Проект електропостачання території замовити в проектній організації з відповідною ліцензією.

4. ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Ділянка |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  | Площа території (орієнтовно) | га | 0,0218 |
|  | Кількість будівель | шт. | 1 |
|  | Площа мощення | м2 | 56,0 |
|  | Відкрита автостоянка | Маш-місце | 2 |
|  | Озеленення території | м2 | 69,0 |
|  | Площа забудови | м2 | 95.0 |
|  | Загальна площа будівель | м2 | 93,6 |

Висновок:

Формування проектованої території в межах населеного пункту проводиться з урахуванням існуючої системи розселення і перспектив його розвитку, розміщення землеволодінь і землекористувань населеного пункту.

Проект детального плануваннятериторіївиконаний з метою деталізаціїархітектурно-
планувальнихрішень з урахуваннямраціональногорозташуванняоб’єктівбудівництва, а такожздійсненняінженерногозабезпечення в межах проектованоїтериторії.
Детальний плану територіїземельної ділянки для будівництва та облуговування будівель торгівлі в с.Великі Лази, Ужгородського району, Закарпатської області

, загальною площею 0.0218 га, розроблений ФОПом  Бобрик М.Є. на підставі таких даних:
- завдання на проектування;
-рішення Баранинськоїсільської ради №19 від 12 жовтня 2018 року
 -топографічної основи топографо-геодезичних вишукувань виконаних у М 1:500 в 2019 р;
- натурних обстежень.
 В проекті враховані вимоги ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування та забудова територій»  ДБН В.2.2-9-2009 "Громадські будинки та споруди", ДСТУ-НБ Б.1.1-8-2009 "Види, склад , порядок розроблення, погодження та затвердження містобудівної документації для сільських поселень", ДБН Б.1.1-14:2012  "Склад та зміст детального плану території".

1.ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ:
1.1.Містобудівна оцінка території, виділеної під територію  забудови
Земельна ділянка площею- 0.0218  Ця ділянка знаходиться в межах населеного пункту (в центральній частині села) на території Баранинськоїсільської  ради Ужгородського району, Закарпатської області. Під’їзд до земельних  ділянок здійснюється по існуючійдорозі на землях загального користування 
Земельна ділянка межує:

- з півночі - землі Баранинської сільської ради
- з заходу та з півдня - землі загального користування (дорога)
 - з сходу - землі громади (поштове відділення)

с. Великі Лази Координати	48°33/35// п. ш. 22°23/25// сх. д.  
Населення	ммммм
Площа                                км2

відповідає всім вимогам чинного законодавства в сфері містобудування,  нормативним пожежним та санітарним вимогам розміщення даних об’єктів в  існуючій забудові населених пунктів і не суперечить проведенню зміни цільового призначення земельної ділянки  із земель для ведення особистого селянського господарства наземлі будівель торгівлі та іншого призначення і обумовить відповідно до статей 12, 187, 189 Земельного кодексу України  :

- найбільш раціональне  та ефективне використання земель,

- покращення інфраструктури та організації території,

- стабільний контроль за виконанням санітарних норм та вимог законодавства по охороні земель,

- оперативне прийняття оптимальних рішень по наданню земельних ділянок у власність та користування,

- збільшення надходжень у сільський бюджет для подальшого соціально-економічного розвитку села,

ГАП

(сертифікат АА№003559)         __________________________ М.Є.Бобрик

| с. Великі Лази, в районі вулиці Вознесенської с.Великі Лази в межах населеного пункту, на території Баранинської сільської ради розроблено | Адреса будівництва |
| --- | --- |
| Баранинськаселищна рада | ПІБ |
| № 17 від 12.10.2018року | Дата рішення |
| Рішення Баранинської сільської ради, Ужгородського району Закарпатської області | Рішення |
| Баранинська сільська рада | Рада |
| Сільський голова Ю. І.Марусяк | Замовник2 |
| Баранинська сільська рада | Замовник3 |
| земельної ділянки для будівництва та облуговування будівель торгівлі в с.Великі Лази, Ужгородського району, Закарпатської області | ціль |
| С. Великі Лази | Населений пункт |